MTOP – CORPORACION VIAL DEL URUGUAY.

REHABILITACION DE RUTA N° 4, Tramo: Ruta 31 (79´500) – Arroyo Arapey Chico (118´500).

CONTRATO C / 157

INFORME TRIMESTRAL: Correspondiente período AGOSTO / SETIEMBRE / OCTUBRE.

En el presente documento se detallan las tareas y trabajos realizados en el periodo 1 de agosto de 2023 al 31 de octubre de 2023.

Las actividades ejecutadas en este lapso de tiempo se desarrollan en la longitud total del tramo (km 78´000 – km 118´500), con los diferentes frentes de producción.

Durante este periodo en los 2 frentes de trabajo se desarrollan las mismas tareas que consisten en la realización de ensanche de firme en ambos lados de la plataforma, una vez obtenido el ancho deseado se procede al tendido de la capa de base (estabilizado) a un promedio de 15 cm de espesor para luego cementarla, transcurridas 72 hrs del proceso de cementado se procede al curado de la misma mediante una película de imprimación (emulsión asfáltica) y gravillado con polvo de trituración.

Se continúa con tareas auxiliares como limpieza de faja, corrección de desagües, limpieza de alcantarillas y profundización de cunetas. Tareas que buscan un rápido escurrimiento de las aguas. El material resultante de la limpieza de faja se reserva próximo al alambrado para revestir los nuevos taludes y contra taludes.

Se realiza la colocación de caños de hormigón para las nuevas entradas particulares, se complementa esta tarea con la colocación de cabezales de hormigón.

No han surgido eventos ambientales q remitan intervenciones específicas para dar cumplimiento.

En cuanto a la generación de residuos catalogados como domiciliarios los mismos son tratados como tal y una vez a la semana son depositados en los contenedores pertenecientes al municipio del poblado de Biassini.

Aquellos residuos catalogados como peligrosos son colocados en lugares debidamente acondicionados a la espera de que sean trasladados por el proveedor autorizado para tal fin.

A continuación se detallan los documentos anexos al presente informe:

- Avance físico de las obras, correspondientes al trimestre informado.

- Personal destinado a las obras, correspondientes al trimestre informado.

- Gastos de Gasoil, con indicación del equipo al que se le realiza la carga.

- Gastos de Naftas, con indicación del equipo al que se le realiza la carga.

- Remitos de limpieza de baños.

Arq. Jorge Reiner

Encargado de Obras